TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší úpravu stávajících autobusových zastávek v obci Pozorka. Stávající zastávky jsou v jízdních pruzích silnice II/220 Karlovy Vary – Nejdek. Šířka stávající komunikace je zde cca 7,10 m. Zastávka ve směru na Karlovy Vary má zděný přístřešek. Ten bude odstraněn a vzhledem k vybudování nového nástupiště a přilehlého strmého svahu nebude obnoven.

Návrh zastávek vychází ze studie Ing. M. Kohouta z ledna 2016 „Pozorka, Fojtov – zastávky BUS“ a z vyjádření DI PČR Karlovy Vary č.j. KRPK-27707-2/ČJ-2016-190306 ze dne 26.4.2016.

Pro obě zastávky je navrženo vybudování nového nástupiště šířky 2,00 m. U zastávky směrem na K. Vary pak je dále navržen chodník šířky 1,25 m, na jehož konci bude místo pro přecházení mezi oběma zastávkami, jehož šířka je 3,0 m. Nástupní hrana zastávky bude 200 mm nad vozovkou.

Zastávky mají délku 12,0 m. Jejich vzájemná vzdálenost je navržena 20,0 m.

Odvodnění chodníku a nástupiště autobusových zastávek se provede jejich vyspádováním k okraji směrem ke komunikaci.

Zastávka ve směru na Nejdek

Zastávka je umístěna v těsné blízkosti stávajícího oplocení. Délka zastávky je 12,0 m, délka nástupní hrany s převýšením 200 mm nad stávající vozovkou je 9,0 m. před zastávkou je navrženo snížení chodníku a vytvoření místa pro přecházení.

Provede se odříznutí asfaltového krytu v tloušťce 100 mm v délce 18,0 m a jeho vybourání.

Nové betonové obrubníky se osadí podél komunikace, ostatní okraje nástupiště se provedou z betonových palisád 160/160/400 mm nebo 600 mm. Spára mezi obrubníkem a odříznutým krytem se opatří asfaltovou zálivkou.

Pak se provede konstrukce plochy nástupiště z betonové dlažby. Podél nástupní hrany se provede pás z hladké dlažby šířky 500 mm a délky 10,0 m, který bude kontrastní s dlažbou chodníku. U předního okraje zastávky se provede signální pás z reliéfní dlažby kontrastní oproti barvě chodníku. Jeho šířka je 800 mm.

Nástupní hrany budou z bezbariérových betonových obrubníků s převýšením +200 mm nad vozovkou. Jako příklad jsou zde uvedeny betonové obrubníky firmy CS BETON.

V km 0,037 se osadí náběhový obrubník H 25 150/250-150/1000 mm. Ten se napojí na obrubník místa pro přecházení H 25 150/250/1000 mm s převýšením +20 mm, na druhé straně obrubníku pak bude převýšení +150 mm. Dále se osadí obrubník HK 400/310-H 25/1000 mm a za ním pak obrubník HK 400/330-310/1000 mm. Následovat budou obrubníky HK 400/330/1000 mm v délce 9,0 m. Na opačné straně zastávky se osadí obrubník HK 400/330-310/1000 mm, za ním obrubník HK 400/310-H 25/1000 mm. Následovat bude obrubník H 25 150/250-150/1000 mm, který se napojí na stávající stav s převýšením +20 mm nad vozovkou.

Zastávka ve směru na Karlovy Vary

Zastávka je umístěna podél komunikace nad příkrým a vysokým svahem. Délka zastávky je 12,0 m, Od místa pro přecházení, které navazuje na nástupiště zastávky ve směru na Nejdek, se provede chodník šířky 1,25 m až k nástupišti. Délka nástupiště je 7,5 m, šířka 2,0 m. Ve svahu se provede betonová opěrná zeď se zábradlím.

Provede se odříznutí asfaltového krytu v tloušťce 100 mm v délce 35,0 m a jeho vybourání. Vybuduje opěrná zeď. Podél komunikace se osadí betonové obrubníky, zbylé strany chodníku a nástupiště tvoří opěrná zeď. Spára mezi obrubníkem a odříznutým krytem se opatří asfaltovou zálivkou.

Pak se provede konstrukce plochy chodníku a nástupiště z betonové dlažby. Podél nástupní hrany zastávky se provede pás z hladké dlažby šířky 500 mm a délky 12,0 m, který bude kontrastní s dlažbou chodníku. U předního okraje zastávky se provede signální pás z reliéfní dlažby kontrastní oproti barvě chodníku. Jeho šířka je 800 mm.

Nástupní hrany budou z bezbariérových betonových obrubníků s převýšením +200 mm nad vozovkou. Jako příklad jsou opět uvedeny betonové obrubníky firmy CS BETON.

V km 0,002 se osadí náběhový obrubník H 25 150/250-150/1000 mm. Ten se napojí na stávající povrch s převýšením +20 mm nad vozovkou, na druhé straně obrubníku pak bude převýšení +150 mm. Dále se osadí obrubník HK 400/310-H 25/1000 mm a za ním pak obrubník HK 400/330-310/1000 mm. Následovat budou obrubníky HK 400/330/1000 mm v délce 12,0 m. Na opačné straně zastávky se osadí obrubník HK 400/330-310/1000 mm, za ním obrubník 
HK 400/310-H 25/1000 mm. Následovat budou obrubníky H 25 150/250/1000 mm s převýšením +150 mm, které tvoří hranu chodníku. Před místem pro přecházení se osadí náběhový obrubník 
H 25 150/250-150/1000 mm, který se napojí na obrubník místa pro přecházení H 25 150/250/1000 mm s převýšením +20 mm.

Konstrukce chodníku a nástupiště

betonová dlažba 			DL I 		ČSN 73 6131-1.část 		  60 mm

ložní vrstva dlažby			L						  30 mm

štěrkopísek 				ŠP 		ČSN EN 13242		150 mm

celkem										240 mm

Zemní pláň chodníku musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod chodníkem nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

Do rozpočtu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 300 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací. Případné sanace se týkají pouze zastávky ve směru na Nejdek, protože prostor mezi opěrnou zdí a silnicí bude zasypán vhodnou a dobře hutnitelnou zeminou.

Opěrná železobetonová stěna

Před zahájením stavby opěrné zdi budou vykáceny náletové stromky na ploše 40 m x 2,5 m.

Výkopy

- pažený výkop v zemině tř. těžitelnosti 3 , pažení záporové z ocelových válcovaných profilů I120 s bedněním z fošen tl.50mm

Podkladní beton

- C12/15  tl.50mm

- před realizací betonu prověřit únosnost základové spáry

- min. 120 kPa , v případě nižší únosnosti rozšířit plochu a tl. podkladního betonu

- uvažovat cca. o 50% betonu C 12/15 navíc

Stěna

- beton C 30/37-XC2, XF1 , ocel B500B, min. krytí 30mm

- dilatace š. 20mm, spáry vyplněna PU tmelem

- Povrchová úprava betonu - viditelné části

- odmaštění povrchu ( např. tlaková voda s přídavkem saponátu )

- napuštění penetračním nátěrem

- hydrofobní transparentní nátěr na bázi reaktivního silanu s odolností

proti rozmrazovacím solím

Drenáž

- drenážní potrubí DN100 uloženo do štěrkopískového obsypu 300/200mm

obaleného geotextílií

- izolace prostoru za stěnou nopovaná fólie volně položená výšky 8mm

2. Zábradlí

- ocelové výšky 1000mm sloupkové se svislou výplní

- ocel S235 JR

- povrchová úprava žárové zinkování ( 40µm )

- zábradlí kotveno k železobetonové stěně chemickými kotvami

M12 - hloubka kotvení min.90mm, kotvy z nerezové oceli 1.4301

- sloupky ve dvojicích spojeny šrouby M10 s půlkulatou hlavou

- min. výška zábradlí 1000mm , max. výška spodní pásnice nad

plochou 100mm

ROZHLEDOVÉ  POMĚRY

## Použité podklady:

[1] Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění následujících

předpisů

[2] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

[3] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

[4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

[5] ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, duben 2004

## Rozhledové poměry pro autobusové zastávky:

Navrhovaná autobusová zastávka je v intravilánu obce Pozorka.

Řeší se výhled ze zrcátka na straně řidiče pro úhel 12° a délku nutnou pro zastavení – pro rychlost 50 km/h je Dz = 35,0 m.

## Závěr:

V rozhledových trojúhelnících nejsou žádné trvalé překážky.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení a realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP,

MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

Součástí dokumentace jsou i 2 přístřešky na autobusových zastávkách. Vzhledem k omezeným rozměrům zastávek musí být střecha řešena jako konzola. Rozměr přístřešku 100 x 3000x2200 mm

Svařovaná ocelová konstrukce je lakovaná komaxitovou barvou, je doplněna o tabuli s názvem zastávky (1200x250mm) Lavička upevněná ke konstrukci, desky smrk 2 x bezbarvý lazurovací lak.

Ukotvení: součástí dodávky zastávky je základový rám, který je zalit do betonu.

Je řešena jako jednomodulová zastávka bez bočnic, jejíž konstrukce se skládá z jeklových profilů 100×100. Šikmá střecha a zadní stěna jsou z průsvitného komůrkového polykarbonátu síly 10mm s UV filtrem olemovaným hlinikovým profilem. Polykarbonátové desky díky své rázové houževnatosti zajišťují vysokoubezpečnost, tudíž je vyloučen vznik střepů. Desky jsou opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV záření, která zajišťuje mimořádnou odolnost vůči stárnutí vlivem klimatických podmínek, zabezpečuje dlouhou životnost, zajišťuje dlouhodobé zachování optických vlastností a pomáhá zachovat vysokou tuhost a únosnost.

Základ navržený na překlopení. V případě použití jiného typu zastávky (nutno odsouhlasit s objednatelem) nutno upravit i základ

SPECIFIKACE  PRACÍ

chodník a nástupiště z betonové dlažby tl. 60 mm     …..…………………….	  55 m2

reliéfní dlažba kontrastní tl. 60 mm     ……………………………………….	    8 m2

dlažba kontrastní nereliéfní tl. 60 mm     …………………………………….	  11 m2

betonový silniční obrubník H 25 150/250/1000 mm     ………..…………….	  20 m

betonový silniční obrubník H 25 150/250 mm – R=0,5 m    ………..……….	    4 ks

betonový náběhový obrubník H 25 150/250-150/1000 mm     ………..…….	    4 m

betonový bezbariérový obrubník přímý HK 400/330/1000 mm     …………	  21 m

betonový bezbariérový obrubník náběhový HK 400/330-310/1000 mm     ..	    4 m

betonový bezbariérový obrubník přechodové HK 400/310-H25/1000 mm     	    4 m

betonové palisády 160/160/400 mm      ………………………………..........	    4,5 m

betonové palisády 160/160/600 mm      ………………………………..........	  14 m

odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm + asfaltová zálivka     ………………	  55 m

vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….…...	  60 m2

vybourání betonové desky tl. 200 mm     …………..………………….…...	  20 m2

výkop     …………………………………………………………………….	  95 m3

násyp     …………………………………………………………………….	  90 m3

sanace     ……………………………………………………………………	  40 m2

svislé dopravní značení:

dopravní značka č. IJ 4b     …………………………………………………	    2 ks

vodorovné dopravní značení:

žlutá čára š. 125 mm (včetně nápisu BUS)     ………………………	130 m

opěrná zeď + zábradlí

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Description: 		osa komunikace

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

(             ) ZÚ               		0+000.00   		1000895,928    	856185,207

(             ) KÚ               		0+054.00   		1000869,512    	856232,306

Tangent Direction:            332.54

Tangent Length:             54,000

Total Length of Alignment:             54,000