Příloha č. 1. Zadávací dokumentace

Technická specifikace – minimální požadavky

1) NÁSTAVBA

Nádrž

- objem min. 8 000 l (rozdělení pevnou přepážkou, min. 4 500 l kalová část, min. 3 500 l vodní část)

- materiál – ocel (S355JR), tloušťka materiálu min. 6 mm

- průlez do vodní komory na vrcholu nádrže, průměr min. 300 mm; stupátko, madlo

- netlaková nádoba

- plnění vodní komory – potrubí max. DN 50 s hradítkem

- měření úrovně naplnění vodní komory – průzory v potrubí s kulovými plováky – možnost průběžného sledování úrovně naplnění od minimální do maximální úrovně hladiny

- měření úrovně naplnění kalové komory – vodoznak – umístění na zadním víku – 1 stupnice, měření v %, zobrazení minimální výšky hladiny od 0 do max. 20 %

- výpust vody - min. DN 80 vč. spojovací a uzavírací armatury

- vyprazdňování nádrže pomocí sklopení cisterny, výpust po plechu (nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304), pod zadním víkem)

- zařízení s volným tokem

Zadní víko

- otevíratelné v celém průměru, zesílené zvenku

- těsnění víka – gumové profilované těsnění odolné proti oleji

- otevírání víka – hydraulicky směrem nahoru, pojistka pro zabránění úrazů sklopením

- uzavírání víka – hydraulicky, samojistící uzávěry

- manuálně ovládaný ventil umožňující otevírání / zavírání v dosahu viditelnosti

Sací a vyprazdňovací hrdla

- 1× min. DN 100 vzadu ve spodní části víka nádrže

- 1× min. DN 100 v min. 2/3 výšky nádrže

Vakuové dmychadlo

- výkon min. 1 250 m3/hod.

- pohon – hydraulický

- potrubí min. DN 100

- montáž na stabilních konzolách na boku nádrže

- odlučovač s hrubým filtrem pro udržování čistoty provozní kapaliny

- pojistka proti přeplnění – odvzdušnění kalové komory

- komora pro provozní vodu – průlez min. DN 300

- potrubí vakuového dmychadla – se zpětným ventilem a pojistným ventilem – zkoušený na min. 0,5 bar

- omezovací ventil pro kontrolu podtlaku

- pneumatické ovládání sání / vzduchu / tlaku

Vysokotlaké čerpadlo

- parametry min. 180 l/min. a min. 160 bar

- pohon – hydraulický

- potrubí min. DN 25, potrubí vč. armatur

- odpouštění zbytkové vody ze všech částí vedoucí vodu – pneumaticky

- ochrana proti chodu naprázdno – upozornění při nedostatku vody a automatické vypnutí

- pojistka proti přetlaku

Ovládání nástavby

- ovládání pomocí ovládacího boxu na nástavbě a rádiového dálkového ovládání

1) ovládací box

- uzamykatelný, materiál nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

- min. požadavky na ovládání – motor (otáčky), vakuové dmychadlo, vysokotlaké čerpadlo, vyprazdňovací víko, čtyřcestný ventil

- zobrazení tlaku vysokotlakého čerpadla

- počítadlo provozních hodin vakuového dmychadla a vysokotlakého čerpadla

- nouzové vypnutí

2) rádiové dálkové ovládání

- min. požadavky na ovládání – ovládání motoru (otáčky), vysokotlakého čerpadla, vakuového dmychadla, čtyřcestného ventilu, výložníku vč. ramene a šoupěte savice, nouzové vypnutí

- šoupě na zadním víku neovládat z dálkového ovladače

Hydraulické zařízení

- s ozubeným kolem a řídícími servoventily

Pneumatické zařízení

- s přepouštěcím ventilem, nádrž na přídavný vzduch, jednotka údržby, potrubí, řídící ventily

Naviják vysokotlaké hadice ¾´´

- kapacita min. 120 m hadice ¾´´

- vybaveno hadicí ¾´´ v délce min. 120 m, hadice s textilním opletem pro min. 250 bar

- ovládání hydraulicky

- naviják součástí ramene

- měření metrů odvinuté hadice

Naviják vysokotlaké hadice ½´´

- kapacita min. 60 m hadice ½´´

- vybaveno hadicí DN 13 v délce min. 60 m s kovovým opletem pro min. 250 bar

- ovládání hydraulicky

Výložník

- zadní uložení výložníku, pracovní rozsah 300°

- ovládání hydraulicky – otáčení, zdvih, výložník teleskopický s dosahem min. 4 m

- sací hadice DN 100, délka maximální dle délky auta, min. 3 ks uložené volně

Vana na hadice

- provedení – uzavřená vana

- umístěna na boku vozidla v maximální možné délce

Přihrádka na přístroje

- materiál – nerez DIN 1.4301 (AISI 304)

- min. 2 ks

- provedení – uzavřená přihrádka

- umístěná na pravé straně vozidla

- v maximální možné délce

Příslušenství

- trysky

- min. 1× předová a min. 1× zadová tryska pro hadici ¾´´

- min. 1× předová a min. 1× zadová tryska pro hadici ½´´

- pracovní světlo – provedení LED – min. 20 W, min. 2 ks na nástavbě

- diodové majáky oranžové barvy, instalovány vpředu i vzadu nahoře na vozidle, bez přesahů výšky vozidla

- kamera pro couvání se zobrazením obrazu v kabině řidiče – kamera s min. IP 50, záběr kamery min. 120°

- nádoba na mytí rukou – objem min. 20 l

Ostatní výbava

- zábrana proti podjetí

- obrysová světla – boční

- 1x žebřík vhodný do kanalizačních šachet

- držák na lopatu, krumpáč a kužely (kapacita držáku: min. 3 ks kuželů)

- úprava pro zimní provoz – cirkulační čerpadlo

Lakování všech konstrukčních části v celé dodávce

- Lak jednobarevný na bázi akrylu, barva bílá

- Vrchní lak: tloušťka min. 100 μm

Výstražné značení

- Folie reflexní – norma DIN 30710

Záruka

- Min. 24 měsíců na materiál i montáž

2) PODVOZEK

Provedení

- Nový podvozek

- Pohon 4 × 4

- N3

- Technicky přípustná hmotnost podvozku min. 18 000 kg

Nápravy

- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- Stabilizátor přední nápravy a zadní vlečené nápravy

Motor

- EURO 6

- Výkon min. 300 kW

- Objem min. 10 500 cm3

- Spodní kryt motoru proti víření prachu

- Tempomat (nemusí být aktivní)

Převodovka

- Automatická nebo manuální

Brzdy

- Kotoučové brzdy na obou nápravách

- EPB, ABS, ASR, ESP

- Motorová brzda se zvýšeným výkonem

Akumulátor

- min. 2 × 12 V / 220 Ah

Kabina řidiče

- Kabina zesílená

- Kabina střední

- Možnost sklápění kabiny mechanicko-hydraulicky

- Sedadlo řidiče a spolujezdce odpružené

- Multifunkční volant

- Klimatizace

- Ovládání oken elektrické na straně řidiče i spolujezdce

- Střešní poklop / větrací klapka

- Boční sluneční roleta na straně řidiče

- Zadní stěna kabiny bez zasklení

- Zásuvka min. 1 × 24 V a min. 1 × 12 V

- Zamykání centrální

- Tachograf

- Rádio se vstupem USB a bluetooth pro možnost synchronizace s mobilním telefonem

Nádrž

- Palivová – objem min. 280 l

- AdBlue – objem min. 60 l

Osvětlení

- Obrysová boční světla

- Obrysová světla LED

- Denní LED světla

- Přední mlhová světla

- Ochranná mřížka předních světlometů

Další výbava

- Zvuková signalizace při couvání

- Klín podkládací, min. 2 ks

- Tlakovzdušná pistole s hadicí, hadice pro huštění pneumatik s dosahem na všechny pneu

- Nástavec pro huštění dvojmontáže

- Rezervní kolo 1x s ráfkem

- Štítky a dokumentace v ČJ

Rozvor – min. 4 200 mm

Zadní nájezdový úhel min. 25°

Maximální celková výška vozidla: 355 cm

Záruka

- Záruka na hnací řetězec min. 3 roky / 200.000 km

Servis

- vzdálenost autorizovaného servisního místa do 50 km od Nejdku