Objekt č.p. 239 – výměna oken

Technická zpráva

Úvod

Obsahem projektové dokumentace je výměna oken na objektu MÚ města Nejdek. Objekt se nachází na náměstí Karla IV č. p. 239 v Městské památkové zóně a je v majetku města Nejdek. Projektová dokumentace je vypracována jako zjednodušená s technickým řešením v podrobnosti prováděcího projektu.

Identifikace stavby:

Stavba:

- Objekt č. p. 239, náměstí Karla IV, Nejdek

Stavebník:

- Město Nejdek, náměstí Karla IV 239, 362 21 Nejdek

- Ludmila Vocelková, starostka města

Projektant:

- DPT spol. s r.o. Klínovecká 1407, Ostrov 363 01

- Hlavní inženýr projektu ing. Jan Dušek

- Hlavní projektant ing. Vladimír Toman, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, seznam ČKAIT 0300132

Podklady:

- Dokumentace „Nejdek, Městský úřad (Nám. Karla IV. čp. 239) - pasportizace výplňových prvků“ – vypracoval Národní památkový úřad, Územní odborné pracoviště v Lokti (Mgr. Karel Hamberger, Mgr. Vladimír Lokajíček)

- Vlastní prohlídka objektu s pořízením dokumentace 04/2021

- Doměření

Stavebně-technické a konstrukční řešení:

Popis dnešního stavu

Objekt představuje veřejnou řadovou budovu o třech patrech, přičemž třetí se ocitá v mansardovém podkroví. Uliční průčelí objektu je zdůrazněno mohutným středovým štítovým nástavcem v mansardové střeše. Fasáda je řešena v kombinaci štukového dekoru vystupujícího z hladké plochy doplněného o cihlový obklad. Na hlavním průčelí je zdůrazněna středová část fasády, kde je v přízemí umístěn vstup, ve 2. patře balkón a ve střeše již zmíněný štítový nástavec. Uliční průčelí je sedmiosé. Přízemí pojednáno s obkladem v imitaci režného zdiva. S tím kontrastuje lemování oken a vchodu, které je řešeno hladkou štukovou omítkou. Stavební otvory v přízemí jsou segmentově zakončeny a mají klenák ve vrcholu. Patro je odděleno profilovanou kordónovou římsou. Obě horní podlaží mají hladkou omítku a jsou členěna čtveřicí lizén z cihlového obkladu. Obdélníková okna bez lemování mají pouze průběžnou podokenní římsu s ozubením. Ve 2. patře je v prostřední ose na dvou konzolách zděný balkón s plným zděným zábradlím. Prostor mezi okny v patrech a nad nimi je zdoben geometricky pojednanými plochami. V mansardové střeše jsou na krajích dva menší okenní otvory a uprostřed štítový nástavec s dvojící oken a s lemováním kolem štítu. Na zadním průčelí výrazně vystupuje hmota vnitřního schodiště. Dodatečně byl k tomuto rizalitu přistavěn cihlový komín. Zadní průčelí objektu je hladké, nečleněné.

Z porovnání stávajícího stavu a původní i novodobé PD (historická plánovaná dokumentace z roku 1926 a dochované dva výkresy z roku 1974) je zřejmé, že dílčí stavební transformací související se změnou vnějšího architektonického výrazu, prošla pouze dvorní strana objektu (viz dokumentace zpracovaná NPÚ). Novodobá přízemní přístavba je přisazená k dvornímu průčelí na celou jeho šířku.

Střecha je sedlová, krytina skládaná, keramická, připomínající prejzy. Na přízemních přístavbách do dvora střechy pultové, krytina falcovaný plech.

Okna jsou dřevěná dvojitá špaletová se zděným deštěním, výjimkou jsou jednoduchá okna na půdě a zdvojená okna s dozděným nadpražím ve východním rohu objektu. Z části jde o historická (převážně vnitřní okna) a to včetně kování a vnitřních dřevěných parapetů, z části o novodobá (vnější křídla v historickém rámu). Vnitřní křídla jsou otevíravá do interiéru a vnější do exteriéru, zasklení jednoduchým sklem sklářským tmelem. Meziokenní parapety jsou omítnuté popř. opatřeny dodatečně keramickým obkladem. Vnitřní parapety dřevěné profilované, novodobé bez profilace popř. keramický obklad (místnosti s obkladem na stěnách). Vyplně i vnitřní parapety opatřeny nátěrem v odstínu slonová kost. Vnější parapety plechové, v čelní fasádě součástí oplechování říms, v podkroví napojeny na oplechování krytiny.

Zaznamenány novodobé úpravy oken - zejména výměny dožilých součástí oken např. kování, příčlí či celých křídel, ve 3. patře (podkroví) dodatečně proveden okenní otvor ve štítu, v  1. patře jedno okno zrušeno, zmenšeny dva okenní otvory, vsazena novodobá vnější křídla či celá výplň, částečné úpravy architektonického členění, dílčí úpravy kování atd.

Byla provedena oprava povrchových vrstev fasád včetně zateplení (dvorní fasáda), nový fasádní nátěr, nové klempířské konstrukce.

Interiér objektu je novodobě upraven pro potřeby městské samosprávy.

Poruchy a závady

- Přes veškerou snahu údržby (opravy, nátěry apod.) je stav původních oken nevyhovující – okna netěsní, špatně dovírají, jsou narušeny dřevěné prvky vlivem kondenzace na vnitřním povrchu vnějšího jednoduchého zasklení a na vnějších křídlech vlivem klimatických podmínek, poškozeny nebo chybí některé prvky kování (část espaňolety, úchyty, obrtlíky atd.), nemožnost používání některých vnějších křídel (nelze uchopit při otvírání či zajistit v otevřené poloze). Omezena funkčnost a bezpečné užívání.

- Povrch zděného deštění některých oken částečně narušen zejména v místech napojení na vnější rámy oken

- Chybějící vnější křídla dvojitých záchodových oken

- Nevyhovující stav novodobých zdvojených oken přízemní přístavby do dvora – chybí ochranný nátěr, narušeny dřevěné rámy i křídla z vnější strany.

Návrh řešení úprav

- Některá okna jsou ve velmi špatném stavu, který limituje jejich užívání. Z hlediska splnění obecných požadavků na současnou výstavbu jsou okna nevyhovující.

- Nutná zásadní oprava případně výměna. Technicky nejúčinnějším řešením by byla výměna oken za nová dřevěná špaletová popř. vrstvená s kvalitními tepelně izolačními parametry + dotěsnění křídel, které zamezí pronikání a kondenzaci vodních par.

- S ohledem na výše uvedené a doporučení orgánů památkové péče, je navrženo zachovat co nejvíce historických dvojitých špaletových oken se zděným ostěním. Okna, která nelze repasovat, nahradit kopiemi původních s požadavkem na subtilnost dřevěných prvků, aby byl zachován historický ráz oken. Vnější okna opatřit tepelně izolačním dvojsklem, těsněním a původním restaurovaným kováním doplněným o chybějící prvky.

- U oken, která nelze repasovat, přichází v úvahu demontáž a jejich uskladnění (v rámci daného objektu) či prezence (v rámci muzejní expozice).

- V přízemí, na základě požadavku investora, změna směru otevírání vnějších křídel dovnitř. V současnosti vnější křídla při otevření omezují pohyb chodců po komunikaci podél objektu.

- Při výrobě kopií oken budou převzaty použitelné prvky z původních oken, zejména specifické kování zavírání - espaňolety (závory s otočnou tyčí a jejími pouzdry), obrtlíky, úchopy, panty, rohovníky, okenní háky a oka pro zajištění vnějších okenních křídel proti větru atd.

- Výrobní výkresy musí být předloženy orgánům památkové péče ke schválení ještě před započetím výroby. Doporučeno také předložení fyzického vzorku okna, alespoň částečného (profilace křídla, rámu, poutce, okapničky, klapaček) pro účel posouzení odchylek kopie okna od původního.

- Barva oken (navržena světle okrová) musí být schválena orgány památkové péče (fyzický vzorek) a bude posouzena vhodnost k barvě fasády.

Stavební úpravy

- Původní mříže demontovat (odřezat) a ponechat pro opětovné použití.  Mříže mechanicky očistit (povrch St2 – nepřilnavé nátěry odstranit) a zpětně osadit (navařit). Opatřit nátěrem pro třídu C3, životnost 15let

- Demontáž a zpětná montáž plechu u štítového okna na půdě.

- Demontáž vnitřních dřevěných parapetů, repase včetně profilace, zpětná montáž (cca 50%) popř. replika dle původních (cca 50%).

- Odstranění keramického obkladu z meziokenních parapetů.

- Odstranění stávající okenní výplně bez poškození ostění a omítek. Na střeše a v uliční fasádě bez poškození stávajícího oplechování střechy a říms.

- Demontáž všech vnějších parapetů oken na přístavbě a v případě poškození při výměně vnějších oken cca 20%. Nesmí dojít k poškození parapetů, které jsou v čelní fasádě součástí oplechování říms a v podkroví napojeny na oplechování krytiny

- Přeměření okenních otvorů před zadáním do výroby

- V přízemí ve fasádě do dvora vybourat druhotnou dozdívku nadpraží původních oken, (předpoklad: stávající překlad), nové výplně řešit ve výše uvedených intencích tzn. dvojité špaletové s členěním dle sousedních oken

- Úprava ostění oken v přízemí z důvodu změny směru otevírání vnějších křídel dovnitř. Pro zachování rozměru vnějšího okna nutno zvětšit otvor pro vnitřní okno tzn. odsekat vnitřní ostění, vyspravit a začistit (vyspravení ostění VC omítkou popř. vysprávkovou maltou)

- Deštění i vnitřní ostění oken vyspravit, omítnout, zaštukovat, opatřit vnitřní malbou; meziokenní parapet opatřit omyvatelnou malbou. V případě poškození ostění většího rozsahu upravit i okolní plochy navazující na ostění (předpoklad 1,5m2 / okno)

- Na vnitřních parapetech vyspravení vodorovné plochy VC omítkou tl.20-30mm. Zpětné osazení dřevěných repasovaných parapetů popř. nelze-li repasovat, osazení nových dle původních se zatmelením spáry pružným tmelem.

- Absence vnitřních parapetů pouze zednicky upraveny. V místnostech s keramickým obkladem doplnit v ostění oken obklad do výšky původního obkladu. Vybourání původního keramického obkladu, vyrovnání plochy vysprávkovou maltou tl. 5 - 10mm + nový keramický obklad parapetu

- U vnějšího ostění upravit omítku a zaštukovat, malbu sladit s barevností okolní plochy (předpoklad 1,5m2 / okno)

- Spára mezi oknem a ostěním bude zatmelena po celém obvodu trvale pružným transparentním tmelem s odolností UV záření.

- Osadit venkovní parapety – klempířský prvek, vyrobeno z pozinkovaného plechu tl.0,70mm, dle stávajících boční ukotvení parapetu po stranách se zatažením pod omítku (provedení zapuštěné spáry s okapničkou) RŠ.300mm, upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou. Parapet podpěnit PU pěnou. Přechod mezi parapetem a omítkou utěsnit PU tmelem s odolností UV záření. Přesah parapetu před obvodovou zeď 30mm.

- Nátěr oken - vysokotlaké stříkání vodou ředitelnou barvou s UV filtrem, odstín dle původních

- Hodnota součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 1,1W/m2K a zvukový útlum Rw = 44 Db

- Balkonové dveře dvojité špaletové se zděným ostěním. Způsob řešení tzn. repase vnitřního křídla + nové vnější s izolačním dvojsklem, tepelně technické i zvukoizolační požadavky jako u oken.

Podmínky použití projektové dokumentace:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Příloha:

- fotodokumentace

Celkový pohled z náměstí

Čelní pohled ze dvora

Boční pohled ze dvora

Pohled na JZ štít

Okno v přízemí do náměstí

Detail kování větracích křídel

Detail závěsů

Okno v přízemí do uličky

Detail meziokenního prostoru

Okno v 1.patře do náměstí

Detail klapaček vnitřních křídell

Detail kování okna v 1. patře

Okno s mříží

Okno ve 2.patře do náměstí

Detail kování okna ve 2.NP

Balkonové dveře ve 2.patře do náměstí

Trojdílné okno v podkroví ve štítu

Šestidílné okno v podkroví do náměstí

Čtyřdílné okno v podkroví do boční uličky